# Projeto

## 1. Título: Análise Estatística de Variáveis Ambientais Coletadas em Campo com Arduino para Apoio à Agricultura

## 2. Resumo

Este trabalho apresenta uma aplicação prática de análise estatística aplicada a dados ambientais coletados por sensores conectados a sistemas embarcados baseados na plataforma Arduino. O objetivo principal é avaliar a viabilidade de diferentes cultivos agrícolas com base na observação de três variáveis ambientais: temperatura, umidade do ar e umidade do solo. Para isso, foi implementado um sistema utilizando sensores DHT11 e HD-38 acoplados a uma placa Arduino, com coleta contínua de dados e posterior análise estatística em Python. Foram utilizados métodos como média, mediana, desvio-padrão, variância e intervalo percentual para inferir estabilidade e adequação climática a culturas específicas. Os resultados demonstram condições favoráveis a hortaliças e culturas tropicais, com estabilidade térmica e hídrica. A abordagem reforça o potencial do uso de tecnologias acessíveis em monitoramento agrícola inteligente.

Palavras-chave: Arduino, agricultura de precisão, sensores ambientais, estatística aplicada, IoT.

## 3. Introdução

A agricultura moderna exige monitoramento preciso das condições ambientais para garantir produtividade e sustentabilidade. Nesse contexto, o uso de tecnologias embarcadas com sensores e a análise estatística dos dados coletados emergem como ferramentas essenciais para agricultores, pesquisadores e estudantes. Este trabalho explora a integração de sensores ambientais com a plataforma Arduino e análise estatística em Python para avaliar a viabilidade de diferentes culturas agrícolas. O foco está na coleta e interpretação de dados de temperatura, umidade do ar e umidade do solo em tempo real.

## 4. Objetivos

### 4.1 Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade de diferentes cultivos agrícolas com base em dados ambientais obtidos por sensores e tratados estatisticamente.

### 4.2 Objetivos Específicos

- Coletar dados de temperatura, umidade do ar e do solo em tempo real.

- Implementar análise estatística básica (média, mediana, variância, desvio-padrão).

- Inferir condições ideais para o cultivo de espécies agrícolas selecionadas.

## 5. Materiais e Equipamentos

- Placa Microcontroladora: Arduino Uno (ou Arduino Nano).

- Sensores:

  - DHT11 – sensor digital de temperatura e umidade do ar.

  - HD-38 – sensor resistivo de umidade do solo (ou similares como FC-28).

- Componentes Eletrônicos: Protoboard, resistores, jumpers, módulo de cartão SD.

- Software:

  - Arduino CLI para desenvolvimento embarcado.

  - Python para análise estatística (bibliotecas: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow, PySerial).

## 6. Metodologia

### 6.1 Aquisição de Dados

O sistema inicia com a leitura contínua dos sensores ambientais conectados ao Arduino. Os dados são convertidos e salvos em cartão SD ou enviados via comunicação serial para o computador.

### 6.2 Processamento de Dados

Os dados são processados em Python, com a aplicação de técnicas estatísticas como:

- Média e Mediana para análise central.

- Desvio-Padrão e Variância para medir a variabilidade.

- Intervalo Relativo (%) para comparar variações.

- Identificação de Outliers com base no intervalo interquartil.

### 6.3 Arquitetura do Sistema

text

Copiar código

Início → Inicialização dos Sensores → Leitura de Dados → Transmissão Serial ou SD → Análise Estatística em Python

## 7. Resultados

### 7.1 Temperatura

- Intervalo: 9,87%

- Desvio-padrão: 2,97°C

- Variância: 2,51

- Mediana: 28,4°C

- Conclusão: Ambiente estável, favorável a culturas tropicais e subtropicais (ex: tomate, milho, feijão).

### 7.2 Umidade do Ar

- Intervalo: 5,59%

- Desvio-padrão: 0,72%

- Variância: 0,46

- Mediana: 89,0%

- Conclusão: Alta estabilidade, ideal para hortaliças de folhas delicadas (ex: alface, rúcula, hortelã).

### 7.3 Umidade do Solo

- Intervalo: 6,62%

- Desvio-padrão: 1,25%

- Variância: 1,17

- Mediana: 76,0%

- Conclusão: Solo úmido e estável, ideal para raízes e tubérculos (ex: cenoura, mandioca, pepino).

## 8. Discussão

A análise integrada das três variáveis ambientais permitiu a seleção de culturas agrícolas adequadas às condições registradas. Foram recomendadas:

- Morango: clima e solo úmidos com temperatura estável.

- Pepino: exige alta umidade e baixa variação térmica.

- Alface e Rúcula: adaptam-se bem a ambientes úmidos.

- Pimentão e Tomate: toleram calor, mas exigem irrigação regular.

Culturas não recomendadas: uva, lavanda e oliveira, que requerem clima seco e maior amplitude térmica.

## 9. Conclusão

O ambiente analisado mostrou alta estabilidade térmica e hídrica, condições ideais para hortaliças e culturas tropicais. O sistema proposto se mostrou eficaz, acessível e replicável para aplicações reais em agricultura de precisão. A associação entre sensores ambientais e análise estatística reforça o uso pedagógico e técnico de tecnologias embarcadas na agricultura.

## 10. Referências

- BARRETO, A.; CUNHA, F. Arduino Básico. Novatec Editora, 2013.

- DATASHEET DHT11 – https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-2520951.pdf

- DATASHEET FC-28/HD-38 – Sensor de Umidade do Solo (resistivo). Disponível em: https://components101.com/sensors/soil-moisture-sensor

- MCCUNE, B. Statistical Analysis of Ecological and Environmental Data. MjM Software Design, 2002.

- PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, 2011.

- VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O’Reilly Media, 2016.