# Projeto de Robótica aplicada

# Autor: Jefferson Bezerra dos Santos

## 1. Título: Análise Estatística de Variáveis Ambientais Coletadas em Campo com Arduino para Apoio à Agricultura

## 2. Resumo

Este trabalho apresenta uma aplicação prática de análise estatística aplicada a dados ambientais coletados por sensores conectados a sistemas embarcados baseados na plataforma Arduino. O objetivo principal é avaliar a viabilidade de diferentes cultivos agrícolas com base na observação de três variáveis ambientais: temperatura, umidade do ar e umidade do solo. Para isso, foi implementado um sistema utilizando sensores DHT11 e HD-38 acoplados a uma placa Arduino, com coleta contínua de dados e posterior análise estatística em Python. Foram utilizados métodos como média, mediana, desvio-padrão, variância e intervalo percentual para inferir estabilidade e adequação climática a culturas específicas. Os resultados demonstram condições favoráveis a hortaliças e culturas tropicais, com estabilidade térmica e hídrica. A abordagem reforça o potencial do uso de tecnologias acessíveis em monitoramento agrícola inteligente.

Palavras-chave: Arduino, agricultura de precisão, sensores ambientais, estatística aplicada, IoT.

## 3. Introdução

A agricultura moderna exige monitoramento preciso das condições ambientais para garantir produtividade e sustentabilidade. Nesse contexto, o uso de tecnologias embarcadas com sensores e a análise estatística dos dados coletados emergem como ferramentas essenciais para agricultores, pesquisadores e estudantes. Este trabalho explora a integração de sensores ambientais com a plataforma Arduino e análise estatística em Python para avaliar a viabilidade de diferentes culturas agrícolas. O foco está na coleta e interpretação de dados de temperatura, umidade do ar e umidade do solo em tempo real.

## 4. Objetivos

### 4.1 Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade de diferentes cultivos agrícolas com base em dados ambientais obtidos por sensores e tratados estatisticamente.

### 4.2 Objetivos Específicos

- Coletar dados de temperatura, umidade do ar e do solo em tempo real.

- Implementar análise estatística básica (média, mediana, variância, desvio-padrão).

- Inferir condições ideais para o cultivo de espécies agrícolas selecionadas.

## 5. Materiais e Equipamentos

- Placa Microcontroladora: Arduino Uno (ou Arduino Nano).

- Sensores:

  - DHT11 – sensor digital de temperatura e umidade do ar.

  - HD-38 – sensor resistivo de umidade do solo (ou similares como FC-28).

- Componentes Eletrônicos: Protoboard, resistores, jumpers, módulo de cartão SD.

- Software:

  - Arduino CLI para desenvolvimento embarcado.

  - Python para análise estatística (bibliotecas: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow, PySerial).

## 6. Metodologia

### 6.1 Aquisição de Dados

O sistema inicia com a leitura contínua dos sensores ambientais conectados ao Arduino. Os dados são convertidos e salvos em cartão SD ou enviados via comunicação serial para o computador.

### 6.2 Processamento de Dados

Os dados são processados em Python, com a aplicação de técnicas estatísticas como:

- Média e Mediana para análise central.

- Desvio-Padrão e Variância para medir a variabilidade.

- Intervalo Relativo (%) para comparar variações.

- Identificação de Outliers com base no intervalo interquartil.

### 6.3 Arquitetura do Sistema

Figura 1: Esquema de funcionamento.

## 7. Resultados

### 7.1 Temperatura

- Intervalo: 9,87%

- Desvio-padrão: 2,97°C

- Variância: 2,51

- Mediana: 28,4°C

- Conclusão: Ambiente estável, favorável a culturas tropicais e subtropicais (ex: tomate, milho, feijão).

### 7.2 Umidade do Ar

- Intervalo: 5,59%

- Desvio-padrão: 0,72%

- Variância: 0,46

- Mediana: 89,0%

- Conclusão: Alta estabilidade, ideal para hortaliças de folhas delicadas (ex: alface, rúcula, hortelã).

### 7.3 Umidade do Solo

- Intervalo: 6,62%

- Desvio-padrão: 1,25%

- Variância: 1,17

- Mediana: 76,0%

- Conclusão: Solo úmido e estável, ideal para raízes e tubérculos (ex: cenoura, mandioca, pepino).

## 8. Discussão

A análise integrada das três variáveis ambientais permitiu a seleção de culturas agrícolas adequadas às condições registradas. Foram recomendadas:

- Morango: clima e solo úmidos com temperatura estável.

- Pepino: exige alta umidade e baixa variação térmica.

- Alface e Rúcula: adaptam-se bem a ambientes úmidos.

- Pimentão e Tomate: toleram calor, mas exigem irrigação regular.

Culturas não recomendadas: uva, lavanda e oliveira, que requerem clima seco e maior amplitude térmica.

## 9. Conclusão

O ambiente analisado mostrou alta estabilidade térmica e hídrica, condições ideais para hortaliças e culturas tropicais. O sistema proposto se mostrou eficaz, acessível e replicável para aplicações reais em agricultura de precisão. A associação entre sensores ambientais e análise estatística reforça o uso pedagógico e técnico de tecnologias embarcadas na agricultura.

## 10. Referências

- RAIKAR, Rajkumar V. et al. Soil moisture detection using Arduino sensor and ANN prediction. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (ICACITE), 2024, Greater Noida. Proceedings... Greater Noida: IEEE, 2024. DOI: 10.1109/ICACITE57404.2023.10186665.

- SAPUTRI, Fahmy Rinanda et al. Design and development of an irrigation monitoring and control system based on Blynk Internet of Things and ThingSpeak. PLOS ONE, [S. l.], v. 20, n. 4, p. e0321250, 2025. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321250.

- MUTHMAINNAH, Muthmainnah; CHAMIDAH, Ninik; KUSAIRI, Kusairi. Monitoring soil temperature and humidity in an IoT-based greenhouse to improve plant management. Mechatronics: Journal of Mechatronic Systems and Automation, [S. l.], v. 1, n. 2, 2024.

- NAI DU, K. J. et al. Precision agriculture monitoring system. Biotech Research Asia, [S. l.], v. 21, n. 4, 2024. DOI: 10.13005/bbra/3108.

- MONK, Simon. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. 2. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

- MARGOLIS, Michael. Arduino Cookbook. 3. ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020.

- BLUM, Jeremy. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. 2. ed. Sebastopol, CA: No Starch Press, 2019. zh.wikipedia.org+1forum.arduino.cc+1

- PURDUM, Jack. Beginning C for Arduino: Learn C Programming for the Arduino. 2. ed. New York: Apress, 2015.

- BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. 3. ed. Sebastopol, CA: Maker Media, 2014.

- MCKINNEY, Wes. Python for data analysis: data wrangling with pandas, NumPy, and IPython. 2. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2017. ISBN 9781491957660.

- CHUN, Wesley J. Core Python programming. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006. ISBN 9780132269933.

- SWEIGART, Al. Automate the boring stuff with Python: practical programming for total beginners. 2. ed. San Francisco: No Starch Press, 2020. ISBN 9781593279929.

- MAHMUTBEGOVIC, Amar. C++ in embedded systems: a practical transition from C to modern C++. [S.l.]: Independently published, 2024. ISBN 9798325796675.

- PACKT PUBLISHING. Embedded programming with modern C++ cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2021. ISBN 9781800202459.

- KORMANYOS, Christopher. Real-time C++: efficient object-oriented and template microcontroller programming. 4. ed. Cham: Springer, 2021. ISBN 9783662629946.