Uso de Nanopartículas  e Sensoriamento com Arduino no Monitoramento de Poluentes Aquáticos

Jefferson Bezerra dos Santos,1 Inácio Alves dos Santos 2, Maria Jamile Arcoverde da Silva,3  Maria Sayore da Silva Alencar 4.

1,2Professor do ensino médio, EREFEM Monsenhor José Kerhle, Arcoverde - Pernambuco. 3,4Discente do ensino médio, EREFEM Monsenhor José Kerhle, Arcoverde – Pernambuco.

Palavras-Chave: Arduino, Nanopartículas, Sensores.

Introdução

A contaminação de corpos d’água por compostos orgânicos, microplásticos e surfactantes constitui um dos principais desafios ambientais da atualidade, afetando tanto os ecossistemas aquáticos quanto as populações que deles dependem1. Diante desse cenário, torna-se fundamental desenvolver tecnologias acessíveis, sustentáveis e eficientes para monitorar e mitigar os efeitos dos poluentes aquáticos. Nesse contexto, este projeto propõe a criação de um sistema híbrido que integra Arduino, sensores eletrônicos de baixo custo e nanopartículas magnéticas (NM), capaz de detectar e atuar no tratamento de contaminantes em tempo real. A proposta consiste em utilizar o Arduino como plataforma central de coleta, processamento e controle, permitindo a leitura contínua de parâmetros como turbidez, condutividade e cor 2. Associado a isso, o uso de nanopartículas magnéticas possibilita a remoção direcionada de poluentes.

Objetivos

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver um sistema integrado para monitoramento e tratamento de poluentes aquáticos, empregando sensores e nanopartículas magnéticas sintetizadas a partir de resíduos metálicos, com controle realizado por uma plataforma Arduino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Utilizar o Arduino como unidade de controle e processamento, integrando os sensores óptico (TCRT5000), TDS e ultrassônico (HC-SR04) para o monitoramento contínuo da qualidade da água.

- Avaliar a resposta e a sensibilidade dos sensores em diferentes níveis de contaminação, estabelecendo correlações entre turbidez e condutividade elétrica.

- Verificar a eficiência do sistema na redução da turbidez e na melhoria da qualidade da água após o processo de tratamento.

Metodologia

A metodologia adotada foi dividida em três etapas principais: (i) síntese e funcionalização das nanopartículas magnéticas (NM-LAS), (ii) desenvolvimento do módulo eletrônico de sensoriamento e controle, e (iii) integração experimental para testes em amostras aquosas contaminadas. As etapas foram desenvolvidas em parceria com o grupo de pesquisa em química. O fluxograma e os esquemas a seguir ilustram o processo de funcionamento do protótipo.

Figura 1: Esquema de funcionamento do sistema.

Resultados e Conclusão

Os resultados evidenciaram a eficiência do sistema no monitoramento de variações físico-químicas em soluções simuladas de poluentes aquáticos. O sensor TDS demonstrou elevada sensibilidade à presença de sais, registrando um aumento de 70 ppm para 2395 ppm após a adição de 2 g de cloreto de sódio, o que confirma sua precisão na medição da condutividade elétrica. O sensor óptico TCRT5000 também apresentou respostas consistentes, detectando mudanças na turbidez e na intensidade de cor das amostras, especialmente na presença das NM-LAS, que contribuíram para a absorção e a remoção parcial dos contaminantes. Do ponto de vista educacional, o projeto mostrou-se uma ferramenta interdisciplinar relevante, ao integrar conteúdos de química experimental, eletrônica, programação e sustentabilidade. Essa articulação reforça o potencial das abordagens maker e STEM no ensino médio, favorecendo aprendizagens mais significativas e contextualizadas.

Figura 2: Imagens da câmara de análise.

Referências

- 1N Witczak A, Przedpełska L, Pokorska-Niewiada K, Cybulski J. Microplastics as a threat to aquatic ecosystems and human health. Toxics. 2024;

- 2McRoberts M. Arduino: guia do programador. São Paulo: Novatec; 2011.

- 3Silva L, Carvalho F. Pensando a robótica na educação básica. Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática. 2019.