SISTEMA ARDUINO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL: USO COMBINADO DE SENSORES E NANOPARTÍCULAS NA DETECÇÃO E TRATAMENTO DE POLUENTES AQUÁTICOS

Jefferson Bezerra dos Santos1. Maria Jamile Arcoverde da Silva2. Ingrid Iara da Silva Britto3.

1Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br,

Arcoverde, Pernambuco. 2,3Estudante da EREFEM Monsenhor José Kerhle, Arcoverde, Pernambuco.

RESUMO

Este trabalho propõe um sistema integrado para monitoramento e remediação de águas costeiras contaminadas por compostos orgânicos, como petróleo, microplásticos e surfactantes, utilizando Arduino e nanotecnologias. O sistema de sensoriamento consiste em uma plataforma equipada com três módulos sensores principais: (i) um sensor óptico TCRT5000 que utiliza reflectometria no infravermelho para detecção de turbidez; (ii) um sensor TDS (Total Dissolved Solids) para monitoramento da condutividade elétrica, indicativa da presença de surfactantes e outros contaminantes iônicos; e (iii) um sensor ultrassônico HC-SR04 para medição de nível d'água e detecção de camadas superficiais de contaminantes. Esses sensores foram integrados em um módulo protótipo, juntamente com as nanopartículas magnéticas (NM), permitindo análises contínuas em tempo real. As NM de óxido de ferro (Fe₃O₄) foram sintetizadas através de um processo oxidativo controlado, utilizando palha de aço como matéria-prima, vinagre como agente redutor, e peróxido de hidrogênio e amônia como oxidantes. As NM foram funcionalizadas com carbono e linear alquil benzeno sulfonato de sódio (LAS), através de processos de agitação e repouso, formando assim as NM-LAS, com fim de aumentar a sua seletividade na adsorção de contaminantes orgânicos. A arquitetura do protótipo inclui: (1) uma unidade de sensoriamento com transmissão de dados; (2) uma câmara de tratamento com eletroímã controlável para separação dos contaminantes carregado com as NM-LAS; e (3) um módulo de alerta para indicar a saturação do material adsorvente. O sistema opera de forma autônoma, ativando o processo de purificação quando os sensores detectam níveis críticos de contaminação. Foram realizados testes com os sensores de turbidez e condutividade na solução de água e álcool (amostra 1), depois com a mesma solução e adição de 2g de sal (amostra 2), a amostra 2 com adição de vaselina (amostra 3), e a amostra final com a adição de NM-LAS (amostra 4). Os testes indicaram que todas as soluções apresentaram a mesma cor, sendo a com nanopartículas (amostra 3) a única com mudança de intensidade da cor. O mesmo aconteceu com a turbidez, mas ela diminuiu com a adição das nanopartículas. Como relação ao TDS, com a adição de 2g de sal, o TDS saiu de 70 ppm para 2395 ppm, indicando uma boa sensibilidade, as mudanças com a adição da vaselina e também das nanopartículas não foram significativas, indicando uma boa interação dos componentes. Esta solução integrada apresenta potencial para aplicação em comunidades costeiras, áreas portuárias e unidades de conservação marinha, destacando-se pela combinação inovadora de tecnologias de baixo custo do Arduino e das NM caseiras.

Palavras-chave: Arduino; Águas costeiras; Nanopartículas; Sensores; Remediação